NAC1000升级在线AP操作手册

手册说明

该手册提供旧版本AP在NAC1000上批量升级到新版本AP的操作步骤

设备版本

AC：Netcore(NAC1000)-V1.1.2250  &  AP：Netcore(NAP881)CN-V1.2.38122

升级版本

AP：Netcore(NAP881)CN-V1.2.39082,2016.05.25

操作步骤

- 登录到AC设备

NAC1000默认的IP地址为192.168.1.252，子网掩码为255.255.255.0.通过以太网线使PC与NAC1000设备相连。

1.1配置本地IP地址为192.168.1.***（1<***<255,且***不等于252），子网掩码255.255.255.0.

  - 在命令行窗口使用ping命令来检查PC能否与NAC1000通信。若不能ping通，则检查PC网卡是否与NAC1000连接是否正常

1.3 打开浏览器,在地址栏输入 http://192.168.1.252 并回车

在弹出窗口中输入用户名:guest,密码:guest,并点击”确定”

进入NAC1000管理页面

- 进行AP升级

2.1 在浏览器内输入http://192.168.1.252/old_ap_upgrade.htm 并回车

便可以进入旧AP升级页面

2.2 选中需要升级的AP设备，浏览选择升级所需的AP版本，确定

2.3 AP正在升级中，请勿断电

2.4 升级完成后，刷新旧AP升级页面

2.5 在浏览器输入 http://192.168.1.252 并回车

2.6 NAC1000能够发现新版本AP，AP升级成功